RELATÓRIO EXECUTIVO FINAL: OTIMIZAÇÃO DA COLHEITA MECANIZADA

Foco: Capacidade Operacional, Qualidade da Matéria-Prima e Eficiência de Ativos.

1. SUMÁRIO EXECUTIVO: A TESE DE VALOR (R$ 7,6 MILHÕES)

A análise técnica da operação própria da Umoe (2.400.000 t) demonstra que a unidade possui uma frota de 18 colhedoras de duas linhas operando com uma capacidade média de 655 t/dia. Embora superior à média de mercado, este desempenho está 15% abaixo do benchmark de elite (775 t/dia).

Conclusão Principal: Atingir o patamar de elite permitiria à Umoe liquidar sua moagem com apenas 16 máquinas, gerando uma economia de R$ 7.600.000,00 (CAPEX + OPEX) já no primeiro ano, sem comprometer a qualidade da cana.

2. DIAGNÓSTICO OPERACIONAL E BENCHMARKING (SAFRA 2025)

2.1. Dimensionamento da Frota (Janela Março - Novembro)

Considerando a eficiência operacional de 74%, temos 203,5 dias efetivos de colheita. Para entregar 2,4M toneladas, a cadência exigida é de 11.794 t/dia.

| Cenário de Performance | Capacidade (t/dia/máquina) | Máquinas Necessárias | Investimento (CAPEX) |
| --- | --- | --- | --- |
| Umoe Bioenergy (Atual) | 655 t/dia | 18 Máquinas | R$ 41.400.000,00 |
| Benchmark Elite (Top 90%) | 775 t/dia | 16 Máquinas | R$ 36.800.000,00 |
| POTENCIAL DE ECONOMIA | +120 t/dia | -2 Máquinas | R$ 4.600.000,00 |

2.2. O Impacto Financeiro (OPEX)

Cada colhedora eliminada representa uma economia de R$ 1,5 Milhão/ano em custos diretos (Diesel, Peças e Mão de Obra).

- Economia Operacional (2 máquinas): R$ 3.000.000,00/ano.

3. PLANEJAMENTO MENSAL: O "PONTO DE OURO" (VELOCIDADE VS. QUALIDADE)

Para garantir que a velocidade não degrade a qualidade da cana (Impureza Vegetal e Mineral), as frentes de corte devem seguir este cronograma tático, ajustado conforme o TCH e a Precipitação (Clima):

| Mês | TCH (Ref) | Chuva (mm) | Vel. Recomendada | IV Meta (Elite) | IM Meta (Elite) | Estratégia Tática |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mar | 66,2 | 53 | 655 t/dia | 8,02% | 0,61% | Início conservador; ajuste de facas. |
| Abr | 82,6 | 175 | 655 t/dia | 7,70% | 0,71% | Alerta: Risco de barro. Não acelerar. |
| Mai | 85,8 | 53 | 780 t/dia | 7,12% | 0,61% | Janela de Performance: Acelerar. |
| Jun | 69,6 | 124 | 655 t/dia | 6,73% | 0,56% | Foco em limpeza de palha. |
| Jul | 80,8 | 16 | 780 t/dia | 6,22% | 0,47% | Alta Performance: Solo seco. |
| Ago | 75,0 | 0 | 655 t/dia | 5,84% | 0,41% | Foco em pureza absoluta. |
| Set | 84,2 | 22 | 758 t/dia | 5,76% | 0,43% | Ritmo constante; foco em ATR. |
| Out | 61,6 | 225 | 655 t/dia | 6,01% | 0,52% | Crítico: Reduzir velocidade pela chuva. |
| Nov | 61,9 | 211 | 655 t/dia | 7,10% | 0,74% | Finalização; evitar entrada de terra. |

4. ANÁLISE DE CORRELAÇÃO E CAUSA RAIZ ⚙️

4.1. Velocidade vs. Impureza Vegetal (IV)

As colhedoras de duas linhas da Umoe apresentam uma correlação de $+0,68$ entre capacidade e IV. Isso significa que a pressa excessiva satura a câmara de limpeza. O "teto" de 780 t/dia em meses secos é o limite para não comprometer a recuperação industrial.

4.2. TCH vs. Impureza Mineral (IM)

Canaviais de alto TCH (>80) facilitam a sustentação do corte de base, reduzindo a IM natural para <0,60%. A Umoe deve aproveitar essas áreas para manter a "cana limpa" que a indústria necessita.

5. PLANO DE AÇÃO E RECOMENDAÇÕES FINAIS 🎯

- Redução de Frota: Iniciar o plano de transição para 16 máquinas de alta performance. O investimento deve ser deslocado para Logística de Transbordo, garantindo que as máquinas não parem.

- Gestão Logística JIT: O gargalo da Umoe não é a máquina, é o sincronismo. Reduzir o tempo de espera de transbordo em 15% é o que destravará o rendimento de 775 t/dia.

- Monitoramento Dinâmico: O CCO deve regular a velocidade das máquinas baseado no TCH do talhão e no laboratório de impurezas em tempo real.

- Sistematização de Plantio: Priorizar tiros de colheita longos (>600m) para máquinas duplas, minimizando o tempo de manobra onde a eficiência é perdida.

🏁 CONCLUSÃO

A Umoe Bioenergy tem em mãos um potencial de economia de R$ 7,6 milhões. A chave não é apenas acelerar as colhedoras, mas sim otimizar o fluxo logístico para que as máquinas de duas linhas entreguem o volume de elite que o equipamento permite. Operar com 16 máquinas de alto rendimento é financeiramente superior a operar com 18 máquinas em ritmo médio.

📇 Manual de Metas Mensais: Colheita de Elite (Safra 2025)

🗓️ MARÇO: Abertura de Safra

- TCH Ref: 66,2 t/ha | Chuva Est: 53mm

- Velocidade Meta: 655 t/dia

- Meta IV (Máx): 8,02%

- Meta IM (Máx): 0,61%

- Foco Operacional: Ajuste fino dos extratores primários. Não exceder a velocidade para garantir a limpeza em canaviais de cana-planta/início de ciclo.

🗓️ ABRIL: Gestão de Umidade

- TCH Ref: 82,6 t/ha | Chuva Est: 175mm (ALTA)

- Velocidade Meta: 655 t/dia

- Meta IV (Máx): 7,70%

- Meta IM (Máx): 0,71%

- Foco Operacional: Atenção ao Barro. Com alta precipitação, a prioridade é o corte de base. O aumento da velocidade resultará em entrada de lodo na usina.

🗓️ MAIO: Janela de Performance (Pico) 🚀

- TCH Ref: 85,8 t/ha | Chuva Est: 53mm

- Velocidade Meta: 780 t/dia

- Meta IV (Máx): 7,12%

- Meta IM (Máx): 0,61%

- Foco Operacional: Máxima Capacidade. Aproveitar o solo seco e o alto TCH para criar "gordura" de volume. Sincronismo total com o transbordo para não parar a máquina dupla.

🗓️ JUNHO: Equilíbrio Técnico

- TCH Ref: 69,6 t/ha | Chuva Est: 124,5mm

- Velocidade Meta: 655 t/dia

- Meta IV (Máx): 6,73%

- Meta IM (Máx): 0,56%

- Foco Operacional: Estabilidade. Monitorar a IV de perto; a umidade relativa do ar pode dificultar o despalhamento.

🗓️ JULHO: Ouro Operacional 🏆

- TCH Ref: 80,8 t/ha | Chuva Est: 16mm

- Velocidade Meta: 780 t/dia

- Meta IV (Máx): 6,22%

- Meta IM (Máx): 0,47%

- Foco Operacional: Melhor Mês da Safra. Solo perfeito para recorde de limpeza mineral. A meta é 780 t/dia com cana extremamente limpa.

🗓️ AGOSTO: Pureza Absoluta

- TCH Ref: 75,0 t/ha | Chuva Est: 0mm

- Velocidade Meta: 655 t/dia

- Meta IV (Máx): 5,84%

- Meta IM (Máx): 0,41%

- Foco Operacional: Foco em Qualidade Industrial. O mercado opera com índices baixíssimos neste mês. A Umoe deve perseguir sua IV mínima histórica.

🗓️ SETEMBRO: Cadência de Elite

- TCH Ref: 84,2 t/ha | Chuva Est: 22mm

- Velocidade Meta: 758 t/dia

- Meta IV (Máx): 5,76%

- Meta IM (Máx): 0,43%

- Foco Operacional: Sincronismo CCT. Aproveitar o alto TCH para manter a entrega constante acima de 750 t/dia.

🗓️ OUTUBRO: Alerta Vermelho (Clima) ⚠️

- TCH Ref: 61,6 t/ha | Chuva Est: 225mm (MUITO ALTA)

- Velocidade Meta: 655 t/dia

- Meta IV (Máx): 6,01%

- Meta IM (Máx): 0,52%

- Foco Operacional: Gestão de Crise. Priorizar o pátio de cana limpa. Reduzir a velocidade se o laboratório indicar aumento de terra (IM).

🗓️ NOVEMBRO: Encerramento Estratégico

- TCH Ref: 61,9 t/ha | Chuva Est: 211mm

- Velocidade Meta: 655 t/dia

- Meta IV (Máx): 7,10%

- Meta IM (Máx): 0,74%

- Foco Operacional: Garantir o cumprimento das 2,4M t. Operação em regime de segurança para evitar quebras de fim de safra.

💡 Diretrizes para o Supervisor de Frente

- Velocidade não é tudo: Um ganho de 50 t/dia que eleva a IV em 1% custa R$ 25.000,00 por dia em perdas industriais para a usina.

- Sincronismo é o Segredo: A máquina de duas linhas só atinge 780 t/dia se o transbordo estiver posicionado. O "tempo de bica parada" é o maior inimigo do custo fixo.

- Feedback Online: Use os dados do laboratório de impurezas para ajustar os extratores a cada 2 horas.