Esta simulação detalhada para o Plano Diretor Agrícola UMOE – Consultor de Elite apresenta os cálculos e parâmetros técnicos que fundamentam a viabilidade da moagem de 3.000.000 de toneladas com uma frota otimizada. A análise foca na interação entre o Tiro Médio, a Velocidade de Corte (V) e a Eficiência Operacional ($Ef$).

📑 1. PARÂMETROS E FÓRMULAS DA SIMULAÇÃO

Para garantir a precisão técnica, utilizamos os parâmetros reais extraídos dos indicadores de performance da unidade:

- RMC (Ritmo de Alimentação): Fixo em $46,89 \text{ t/h}$ (limite de processamento da colhedora).

- Tempo de Manobra ($T_{man}$): $1,92 \text{ min}$ ($115,5 \text{ segundos}$) por cabeceira.

- Horas Disponíveis ($H_{disp}$): $19,23 \text{ h/dia}$ (tempo total de máquina em campo).

- Largura de Corte ($L$): $1,80 \text{ metros}$.

- Fórmula da Velocidade: $V \text{ (km/h)} = \frac{10 \cdot RMC}{TCH \cdot L}$.

- Fórmula da Eficiência: $Ef = \frac{T_{corte}}{T_{corte} + T_{manobra}}$.

- Fórmula do Rendimento Diário: $R \text{ (t/dia)} = RMC \cdot H_{disp} \cdot Ef$.

🚜 2. QUADRO COMPARATIVO E SIMULAÇÃO: 2026 VS. 2027 VS. 2028 VS. 2029

A simulação demonstra que, embora o aumento do TCH reduza a velocidade instantânea de corte para proteger a máquina ($RMC$), o aumento do Tiro Médio compensa essa perda ao elevar a eficiência de tempo.

| Safra | Tiro (m) | TCH (t/ha) | Velocidade (km/h) | Eficiência (%) | Rendimento (t/dia) | Frota (Ud) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 (Base) | $380$ | $78,10$ | $3,34$ | $78,0\%$ | $703$ | $18$ |
| 2027 (Simul.) | $447$ | $82,81$ | $3,15$ | $81,5\%$ | $735$ | $19$ |
| 2028 (Simul.) | $467$ | $85,77$ | $3,04$ | $82,7\%$ | $746$ | $19$ |
| 2029 (Simul.) | $487$ | $86,17$ | $3,02$ | $83,4\%$ | $752$ | $19$ |

Nota: A frota de 19 unidades em 2027-2029 é dimensionada para absorver o salto de moagem de $3,05 \text{ milhões de toneladas}$ em uma safra de $215$ dias úteis.

🔍 3. ANÁLISE TÉCNICA: PONTOS DE ATENÇÃO E GARGALOS

Pontos Positivos e Ganhos

- Eficiência de Manobra: Ao elevar o tiro de $380$ para $487$ metros, reduzimos a perda de tempo em cabeceiras de $22\%$ para $16,6\%$.

- Velocidade Média: O ganho em velocidade média compensa o aumento da massa verde (TCH), garantindo que a unidade entregue $49 \text{ toneladas}$ extras por dia por máquina em 2029 em relação à base 2026.

Gaps e Gargalos (Pontos de Atenção)

- Sincronismo de Transbordo: O rendimento de $752 \text{ t/dia}$ exige que o ratio de transbordos seja rigorosamente mantido em 2,0 (38 unidades para 19 colhedoras) para evitar tempos de espera.

- Sistematização de Solo: O gargalo atual são os talhões curtos herdados de áreas antigas. O ganho projetado depende integralmente da reforma dessas áreas para atingir os $487 \text{ m}$.

Pontos Negativos e Riscos

- Compactação de Solo: Velocidades de corte acima de $3,0 \text{ km/h}$ em solos úmidos podem aumentar o dano à soqueira. O monitoramento via telemetria é vital.

- Idade dos Transbordos: Como identificado anteriormente, o envelhecimento da frota de transbordos ($12,7 \text{ anos}$) pode gerar quebras que anulem o ganho de eficiência das colhedoras novas.

⚙️ 4. JUSTIFICATIVAS E PONTO IDEAL DE TROCA

A UMOE sustenta a política de troca de colhedoras aos $3$ anos por dois motivos técnicos cruciais revelados nesta simulação:

- Confiabilidade para Moagem: Para sustentar $752 \text{ t/dia}$, a máquina não pode ter paradas corretivas frequentes ($MTBF$ meta de $30 \text{ h}$). Máquinas acima de $5$ anos não atingem esse patamar.

- Eficiência de Combustível: O aumento do tiro e o rejuvenescimento da frota reduzem o consumo específico para $0,85 \text{ L/t}$, compensando o aumento da carga de processamento do motor em TCHs elevados.