1. Upgrade Tecnológico e Precisão (RTK, RTX e Multi-Constelação)

A transição tecnológica realizada no plantio é o motor que viabiliza a operação com frota enxuta (16 colhedoras).

- Estabilidade de Sinal: A substituição por tecnologias mais atuais reduziu drasticamente o "Deslocamento de Linha" (que representava 11,4% dos erros de projeto).

- Paralelismo de Elite: O uso de sinal RTK/RTX garante que as linhas de plantio sejam seguidas com erro centimétrico. Isso é vital para a meta de "Zero Desperdício", pois evita o pisoteio de soqueiras e maximiza o aproveitamento da área.

- Redução de Erros de Monitor: Problemas como "Não carrega as linhas" ou "Blocos de colheita incorretos" foram mitigados, garantindo que o CDC Nuvem e o FLOW recebam dados georreferenciados precisos.

📐 2. Sistematização e Ganhos de Tiro (Eficiência em Movimento)

A reestruturação do layout do canavial busca maximizar o tempo da máquina colhendo e minimizar o tempo em manobras.

- Tiros Contínuos: A priorização de tiros longos reduz as manobras de cabeceira, que são os momentos de maior ineficiência e consumo de combustível.

- Retificação com Drones: O uso de drones para retificação de linhas garante que o projeto teórico do escritório seja 100% aderente à realidade do campo.

- Suavização de Terraços: A construção de base larga e o plantio em arco sobre terraços suavizados permitem que a colhedora mantenha a meta de velocidade estável, reduzindo danos mecânicos e aumentando a vida útil das 16 máquinas.

🔍 3. Análise de Falhas e Ativo Biológico (4º Corte)

O documento aponta uma tendência crítica para a Safra 2026 no que tange à longevidade do canavial.

- Expansão do 4º Corte: Haverá um aumento de áreas de 4º corte na análise de falhas. Historicamente, a UMOE apresenta 257,68 ha de área de falhas em estágios avançados.

- Fenômeno de Compensação: Observou-se que falhas menores que 1 metro tendem a "diminuir" com o tempo devido ao perfilhamento. Isso é uma oportunidade para estender o ciclo do canavial sem perda drástica de TCH.

- Impacto na Reforma: A geotecnologia identifica exatamente onde o replantio é economicamente inviável, direcionando a reforma para as áreas de Não Aderência (Vermelhas) identificadas nos mapas hipotéticos.

📊 4. Demonstrativo de Impacto Operacional (Geotecnologia)

| Iniciativa de Geotecnologia | Impacto no CCT / Agrícola | Ganho Estimado |
| --- | --- | --- |
| Paralelismo RTK | Redução de Pisoteio (Longevidade) | + 1 corte no ciclo |
| Sistematização de Tiros | Aumento da Capacidade Operacional | + 5% ha/h |
| Retificação via Drone | Aderência ao Projeto | 98,5% |
| Análise de Falhas | Decisão de Reforma (Custo/ha) | - 10% Capex Plantio |

🏁 5. Conclusão Técnica e Direcionamento de Elite

A Geotecnologia é a "âncora" que segura a eficiência das outras tecnologias (Solinftec, Irrigação e Fertirrigação).

- Conclusão Assertiva: Sem o paralelismo centimétrico garantido pelo upgrade de RTK, o investimento em 12 frentes de irrigação seria subutilizado, pois a água/vinhaça não seria aplicada exatamente sobre a linha de cana.

- Oportunidade: A integração total dos dados de falhas com o CDC Nuvem permitirá que a torre de controle priorize a colheita de áreas com maior "área produtiva real", otimizando o suprimento de 2.768.000 toneladas.

- Desafio: O treinamento da TI Agrícola é o gargalo humano. O sucesso depende de pessoas focadas em calibrações constantes para evitar os 11,4% de deslocamento de linha ainda persistentes.

Análise Finalizada. A Geotecnologia da UMOE está pronta para sustentar a safra de recordes. 🧐🚜

(Baseado nos dados do arquivo Geotecnologia UMOE e Mapas de Aderência)

🚜 6. HISTÓRICO REVISADO E TENDÊNCIA DE FALHAS (2018–2030)

O monitoramento revela que a unidade superou períodos de alta instabilidade (2018 e 2021) e agora ruma para a estabilização técnica no padrão de "Elite" (3%).

| Ciclo | Safra | Índice de Falha (%) | TCH Projetado (t/ha) | Justificativa Técnica / Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Histórico | 2018 | $12,10\%$ | $70,80$ | Base histórica com alta pressão de pragas e falhas de stand. |
|  | 2019 | $6,90\%$ | $63,10$ | Início da revisão do manejo de plantio e preparo de solo. |
|  | 2020 | $6,21\%$ | $66,30$ | Estabilização inicial dos tratos culturais. |
|  | 2021 | $9,63\%$ | $55,30$ | Impacto severo de seca e pragas de solo (Migdolus/Sphenophorus). |
|  | 2022 | $6,49\%$ | $62,90$ | Recuperação de vigor biológico pós-crise hídrica. |
|  | 2023 | $7,72\%$ | $85,80$ | Expansão de área com foco em produtividade de primeiro corte. |
|  | 2024 | $5,80\%$ | $74,80$ | Melhoria na sistematização e início da ampliação do tiro médio. |
|  | 2025 | $5,50\%$ | $75,10$ | Base Real Consolidada (Ponto de Inflexão). |
| Projeção | 2026 | $5,00\%$ | $78,58$ | Redução de pisoteio com tiro médio de 447m. |
|  | 2027 | $4,00\%$ | $79,76$ | Impacto do Corte de Soqueira em 100% da área tratada. |
|  | 2028 | $3,00\%$ | $80,62$ | Rejuvenescimento do canavial (Estágio Médio 3,22). |
|  | 2029 | $3,00\%$ | $86,17$ | Referência Elite (Tiro 487m e Vigor Máximo). |
|  | 2030 | $3,00\%$ | $85,07$ | Estabilização da longevidade e stand do canavial. |

🔍 7. ANÁLISE DE GAPS, GARGALOS E JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS

Ganhos de TCH e Produtividade

- Ganho YoY (2025-2026): A redução de 0,5% nas falhas e a sistematização para tiros de 447 metros suportam o incremento de $+3,48 \text{ t/ha}$.

- Ganho Acumulado (2025-2029): A meta de atingir 3% de falha (Padrão Elite) permite um salto vertical de $+11,07 \text{ t/ha}$, maximizando a biomassa por metro linear.

Gargalos e Pontos de Atenção

- Compactação em Tiros Curtos: O histórico de falhas acima de 6% está diretamente ligado ao tiro médio de 380 metros, que exige manobras excessivas e causa pisoteio das soqueiras.

- Ciclo das Pragas: Falhas residuais em 2025 ($5,5\%$) ainda são reflexo de pragas secundárias (Broca-peluda e Pão-de-galinha) que atacam a brotação inicial.

🧠 8. DIAGNÓSTICO DO CONSULTOR DE ELITE

A redução sistemática das falhas é o "seguro" para a moagem de 3.000.000 de toneladas.

- Matemática de Rendimento: Com falhas de 3%, a unidade garante que o RMC de 46,89 t/h seja atingido com velocidades de corte mais estáveis (ex: 3,02 km/h para TCH de 86), preservando a mecânica das colhedoras.

- Sustentação do ATR: O stand uniforme acelera o fechamento da entrelinha, reduzindo a matocompetição e garantindo o pico de 140,76 kg/t em 2029.

- Veredito: O rejuvenescimento da frota (idade média de 3 anos para colhedoras) deve ser sincronizado com o plantio de alta qualidade para que a unidade não carregue "vazios" produtivos nos próximos 5 cortes.

9. Troca de Tecnologias (RTK, RTX e Multi-Constelação)

A UMOE realizou um upgrade crítico nos equipamentos de plantio, substituindo tecnologias obsoletas por sistemas de alta precisão.

- Estabilidade de Sinal: A tecnologia Multi-Constelação permite que os tratores recebam sinais de múltiplos satélites simultaneamente, mitigando "pontos cegos" e quedas de sinal.

- Correção de Erros: O sistema atacou o deslocamento de linha, que representava 11,4% das falhas de projeto. Com sinal RTK (Real Time Kinematic), o erro é reduzido a níveis centimétricos, garantindo o paralelismo absoluto.

📐10. Ganhos de Tiro e Sistematização

A mudança no layout do canavial foca em transformar o movimento das máquinas em faturamento.

- Tiros Contínuos: O projeto prioriza linhas longas para evitar manobras frequentes. Cada manobra em fim de linha é tempo perdido (ociosidade do CCT) e consumo extra de combustível.

- Suavização de Terraços: Implementação de base larga e plantio em arco sobre os terraços. Isso permite que a colhedora mantenha a velocidade de 24 km/h (meta 2026) sem solavancos, protegendo os componentes mecânicos.

🛸 11. Retificação de Linhas com Drone

A UMOE utiliza Geotecnologia de imagem para garantir a fidelidade do plantio.

- Aderência ao Projeto: O drone identifica desvios entre o que foi planejado no software e o que foi executado fisicamente.

- Correção Preventiva: Permite retificar as coordenadas antes da colheita, garantindo que o piloto automático da colhedora siga a linha exata, evitando o pisoteio da soqueira.

🎓 12. Treinamento da TI Agrícola

O sucesso tecnológico depende da capacitação humana no campo.

- Especialização do Setor: Criação de uma equipe focada exclusivamente em Geotecnologia para tratar de paralelismo e calibrações.

- Padronização: Garante que todas as máquinas da frota (incluindo as 16 colhedoras próprias) operem sob o mesmo padrão de configuração, eliminando variações de performance entre frentes de corte.

📉 13. Análise de Falhas e Expansão do 4º Corte

Este tópico traz um diagnóstico biológico vital para o planejamento da reforma.

- Tendência de Melhora: O arquivo aponta que falhas menores que 1 metro tendem a diminuir com o tempo devido ao perfilhamento natural da cana e replantios pontuais.

- Diagnóstico de Safra: Na safra 2026, haverá um aumento de áreas de 4º corte na análise de falhas. Isso exige uma decisão técnica: reformar a área para garantir a Aderência >90% ou manter a área baseada na capacidade de compensação da planta.

- Indicador de Falha: Atualmente, a área de falha mapeada é de 257,68 ha. A geotecnologia permite identificar se essa falha é agronômica (praga/seca) ou mecânica (pisoteio).

🗺️ 14. Área de Cobertura e Georreferenciamento

- Bases Próprias: Correção das coordenadas das bases georreferenciadas para eliminar o "erro de mapa".

- Regiões Estratégicas: Foco na Região Dois Irmãos e áreas de terceiros (Lerosa/Fabiano), garantindo que a torre de controle (COA) tenha visibilidade total da operação, independentemente da localização da frente.

🏁 Conclusão de Elite

Os investimentos detalhados no arquivo de Geotecnologia são os viabilizadores do lucro. Sem o paralelismo centimétrico e a sistematização de tiros longos, a UMOE não conseguiria reduzir o número de máquinas e manter o volume de 2.768.000 toneladas. A precisão geográfica é o que protege o Ativo Biológico contra o pisoteio, estendendo o ciclo de vida do canavial e reduzindo o custo de reforma. 🧐🚜

🚜 15. DIAGNÓSTICO TÉCNICO: PISOTEIO E ARRANQUIO

Atualmente, o pisoteio é intensificado pelo baixo tiro médio (380 m), que exige excesso de manobras, e pela falta de paralelismo rigoroso entre o plantio e a colheita.

- Pisoteio de Soqueira: Ocorre quando os pneus dos tratores ou as esteiras das colhedoras trafegam sobre a linha de cana, causando compactação do solo e destruição das gemas.

- Arranquio de Touceiras: Causado pelo desalinhamento da colhedora em relação ao sulco original, resultando no arranque total da planta e gerando falhas de plantio imediatas.

- Impacto no Stand: O arranquio é um dos principais responsáveis por elevar o índice de falhas de plantio, que a UMOE busca reduzir de 5,50% para 3,00% até 2028.

📑 16. PILAR ESTRATÉGICO: PROJETO DE PILOTO E PARALELISMO

O projeto piloto visa a adoção do Sinal RTK (Real Time Kinematic) com precisão de 2,5 cm, assegurando que todo o tráfego de máquinas ocorra exclusivamente na entrelinha.

A. Parâmetros do Projeto Piloto

| Indicador | Situação Atual | Meta com Piloto RTK | Ganho Estimado |
| --- | --- | --- | --- |
| Precisão de Direcionamento | $10-15 \text{ cm}$ | $2,5 \text{ cm}$ | $+80\%$ Precisão |
| Aderência ao Paralelismo | Baixa/Manual | $98\% \text{ Automatizada}$ | Redução de Pisoteio |
| Tempo de Manobra | $22\%$ | $16,6\%$ | Eficiência de Corte |
| Velocidade de Corte (V) | $3,34 \text{ km/h}$ | Estabilizada | Menor Arranquio |

B. Justificativas Técnicas e Ganhos de Performance

- Sincronismo Operacional: O plantio e o corte de soqueira devem utilizar a mesma linha mestre (linha de fé), garantindo que o implemento de tratos culturais não agrida a brotação.

- Rendimento (t/dia): A redução do arranquio permite que a colhedora mantenha o RMC de 46,89 t/h sem interrupções para limpeza de facão obstruído por terra e raízes.

- Matemática de Rendimento: Com o piloto, a eficiência de tempo sobe, permitindo que o rendimento diário atinja as 752 t/dia projetadas para 2029.

📊 17. MATEMÁTICA OPERACIONAL E GANHO DE TCH

A eliminação do pisoteio e arranquio através do piloto automático reflete diretamente na preservação da biomassa vertical.

- Ganho de Produtividade: A preservação das gemas evita a queda de vigor biológico, contribuindo para o salto de +11,07 t/ha no TCH acumulado até 2029.

- Longevidade do Ciclo: Áreas com piloto automático conseguem manter o índice de falhas em 3,00% por mais cortes, aproximando a UMOE do grupo de Elite (Top 10%).

- Eficiência de Equipamentos: A redução da frota para 16 colhedoras só é viável se a tecnologia de piloto minimizar o tempo de máquina parada por danos causados por "buchas" de arranquio.

🧠 DIAGNÓSTICO DO CONSULTOR DE ELITE

O projeto piloto nas áreas da UMOE não é apenas uma melhoria tecnológica, mas a base para a Agricultura de Precisão 4.0.

- Ponto Crítico: O sucesso do piloto depende da meta de 90% de aderência à manutenção preventiva. Sensores de piloto automático desalinhados ou mal calibrados podem agravar o arranquio em vez de eliminá-lo.

- Sistematização: O aumento do tiro médio para 487 m potencializa o uso do piloto, pois reduz a necessidade de intervenção manual do operador nas manobras de cabeceira.

- Veredito: O investimento em paralelismo é o que garantirá que o ATR de 140,76 kg/t em 2029 não seja prejudicado por impurezas minerais oriundas do arranquio de touceiras.