1. QUADRO GERAL DE PREMISSAS DE MOAGEM (META 2026)

Moagem Total: $2.768 .607,82 \text{ t}$ | Dias Efetivos: $200,31$ | Média ATR: $138,67 \text{ kg/t}$

| Mês | Dias Efetivos | Moagem (t) | Cap. Diária Efetiva | ATR Esperado | Veg. (kg/t) | Min. (kg/t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Março | $18,84$ | $211.925$ | $11.248,7$ | $118,00$ | $80,00$ | $8,50$ |
| Abril | $20,66$ | $291.116$ | $14.090,8$ | $127,50$ | $80,00$ | $7,50$ |
| Maio | $25,14$ | $354.184$ | $14.088,5$ | $132,00$ | $80,00$ | $7,30$ |
| Junho | $21,84$ | $307.738$ | $14.090,6$ | $139,00$ | $72,00$ | $7,30$ |
| Julho | $27,78$ | $391.343$ | $14.087,2$ | $140,00$ | $70,00$ | $7,00$ |
| Agosto | $24,90$ | $350.839$ | $14.090,0$ | $146,00$ | $71,00$ | $7,00$ |
| Setembro | $23,61$ | $332.617$ | $14.088,0$ | $152,00$ | $80,00$ | $7,50$ |
| Outubro | $19,29$ | $271.725$ | $14.086,3$ | $150,00$ | $85,00$ | $8,00$ |
| Novembro | $18,25$ | $257.116$ | $14.088,6$ | $135,90$ | $85,00$ | $9,00$ |
| MÉDIA | 200,31 | $2.768 .608$ | $13.821,6$ | $138,67$ | $77,59$ | $7,57$ |

🚜 2. DEMONSTRATIVO: COLHEDORAS (Paramétricas e Rendimento)

Meta: RMC Constante de $46,89 \text{ t/h}$ para garantir fluxo industrial e baixo RPI.

| TCH (t/ha) | Velocidade (km/h) | Toneladas / Hora (t/h) | Eficiência Solinftec | Dist. p/ Encher 18t (m) | Tempo Enche (min) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 6,51 | 46,89 | 75% | 1.875 | 23,03 |
| 45 | 5,79 | 46,89 | 75% | 1.667 | 23,03 |
| 50 | 5,21 | 46,89 | 75% | 1.500 | 23,03 |
| 55 | 4,74 | 46,89 | 75% | 1.364 | 23,03 |
| 60 | 4,34 | 46,89 | 75% | 1.250 | 23,03 |
| 65 | 4,01 | 46,89 | 75% | 1.154 | 23,03 |
| 70 | 3,72 | 46,89 | 75% | 1.071 | 23,03 |
| 77,5 (Meta) | 3,36 | 46,89 | 75% | 968 | 23,03 |
| 85 | 3,06 | 46,89 | 75% | 882 | 23,03 |
| 95 | 2,74 | 46,89 | 75% | 789 | 23,03 |
| 105 | 2,48 | 46,89 | 75% | 714 | 23,03 |
| 115 | 2,27 | 46,89 | 75% | 652 | 23,03 |
| 120 | 2,17 | 46,89 | 75% | 625 | 23,03 |

🧠 Justificativa Técnica (Colhedoras):

Para bater a moagem diária efetiva de $13.821,6 \text{ t}$, a UMOE operará com 16 máquinas ativas no sistema 16+2. O rigor técnico reside em travar o RMC em 46,89 t/h. Velocidades acima de 5,0 km/h em TCHs baixos (<50) devem ser proibidas para evitar danos ao corte de base e aumento de impurezas. A estabilidade do RMC garante que a alimentação industrial seja constante, evitando picos de pressão na moenda.

🚜 3. DEMONSTRATIVO: TRATORES TRANSBORDO (Ciclo e Sincronismo)

Meta: Sincronismo (Ratio) > 1,20 para neutralizar a espera da colhedora.

- Fórmulas:

  - $Ciclo \text{ (min)} = (Dist/V_c \cdot 60) + (Dist/V_v \cdot 60) + T_{bascular}$

  - $Ratio = Tempo \text{ Enchimento} / Ciclo \text{ Trator}$

- Cálculo Base (Pátio a 1.000m):

  - Viagem (15km/h médio): $8 \text{ min}$ | Bascular: $3 \text{ min}$ | Ciclo Total: $11 \text{ min}$.

  - Ratio: $23,03 \text{ min} / 11 \text{ min} = \mathbf{2,09}$ (Confortável).

🧠 Justificativa Técnica (Tratores):

O sincronismo deve ser mantido acima de 1,20. Se a distância do pátio exceder $1.500 \text{ metros}$, o ciclo sobe para 17 min e o ratio cai perigosamente. O rigor operacional exige a alocação de pátios a cada 1.000 metros de avanço de frente para garantir que a colhedora nunca pare por falta de transbordo ("caixa"), mantendo a eficiência Solinftec em 75%.

🚛 4. DEMONSTRATIVO: CAMINHÕES (CCT Rodoviário)

Meta: Giro de frota de 6,42 viagens/dia para suportar a moagem de 13.822 t.

- Fórmulas:

  - $Ciclo \text{ Viagem} = T_{ida} + T_{volta} + T_{carga} + T_{descarga}$

  - $Frota = \frac{\text{Demanda Diária}}{Viagens \cdot Carga}$

- Parâmetros de Rigor:

  - Tempo Descarga Usina: $40,0 \text{ min}$ (Redução de 60% vs 2025).

  - Velocidade Carregado: $24,0 \text{ km/h}$.

  - Disponibilidade de Conjuntos: $27$ sets (Estoque usina).

🧠 Justificativa Técnica (Caminhões):

A frota foi reduzida de 36 para 33 caminhões de linha. Este dimensionamento "just-in-time" exige rigor absoluto no tempo de descarga de 40 minutos. Qualquer atraso no pátio industrial desbalanceia a frente de corte em 20 minutos, gerando ociosidade em cascata. O uso do Caminhão Escravo na usina é a ferramenta técnica mandatória para garantir esse giro.

🏆 VEREDITO FINAL OPERACIONAL

A Safra 2026 está tecnicamente blindada sob a condição de estabilidade.

- Colhedora: Proibido exceder a velocidade meta para "compensar" tempo.

- Trator: Proibido pátios acima de 1.200m.

- Caminhão: Foco total no pátio industrial (40 min).