🚜 1. DEMONSTRATIVO: COLHEDORAS (Corte e Rendimento)

Meta RMC: 703,3 t/dia | Tempo Efetivo: 15h | Eficiência ($Ef$): 75% | Largura ($L$): 2,40m

| TCH (t/ha) | Videal​ (km/h) | RMChora​ (t/h) | De​ Encher 18t (m) | Tempo Enche (min) | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 6,51 | 46,89 | 1.875 | 23,03 | Crítico |
| 45 | 5,79 | 46,89 | 1.667 | 23,03 | Atenção |
| 50 | 5,21 | 46,89 | 1.500 | 23,03 | Atenção |
| 55 | 4,74 | 46,89 | 1.364 | 23,03 | Ideal |
| 60 | 4,34 | 46,89 | 1.250 | 23,03 | Ideal |
| 65 | 4,01 | 46,89 | 1.154 | 23,03 | Ideal |
| 70 | 3,72 | 46,89 | 1.071 | 23,03 | Ideal |
| 75 | 3,47 | 46,89 | 1.000 | 23,03 | Elite |
| 80 | 3,26 | 46,89 | 938 | 23,03 | Elite |
| 85 | 3,06 | 46,89 | 882 | 23,03 | Elite |
| 90 | 2,89 | 46,89 | 833 | 23,03 | Densidade |
| 95 | 2,74 | 46,89 | 789 | 23,03 | Densidade |
| 100 | 2,60 | 46,89 | 750 | 23,03 | Limite |
| 105 | 2,48 | 46,89 | 714 | 23,03 | Limite |
| 110 | 2,37 | 46,89 | 682 | 23,03 | Irrigada |
| 115 | 2,27 | 46,89 | 652 | 23,03 | Irrigada |
| 120 | 2,17 | 46,89 | 625 | 23,03 | Irrigada |

🧮 Equações Fundamentais (Colhedora)

- A. Toneladas por Hora ($RMC_{hora}$): $\frac{\text{Meta Diária (t)}}{\text{Tempo Efetivo (h)}}$. Representa a massa de cana que deve passar pelo elevador a cada hora de relógio Solinftec ligado.

- B. Velocidade de Cruzeiro Ideal ($V_{ideal}$): $\frac{10 \cdot RMC_{hora}}{TCH \cdot L \cdot Ef}$. Velocidade para não saturar a máquina nem ficar abaixo da meta.

- C. Eficiência Solinftec ($Ef$): $\frac{\text{Tempo em Processamento}}{\text{Tempo Total (Corte+Manobra+Espera)}}$. Na Safra 2026, operamos com 75%.

- D. Distância para Encher ($D_e$): $\frac{\text{Capacidade (t)} \cdot 10.000}{TCH \cdot L}$. Metros de linha para completar um transbordo de 18t.

🚜 1.1 CENÁRIO: ALTA EFICIÊNCIA (Foco em Logística de Elite)

Meta RMC: 703,3 t/dia | Tempo Efetivo: 15h | Eficiência ($Ef$): 85% | Largura ($L$): 2,40m

Neste cenário, reduzimos o tempo de manobra e espera, aumentando o tempo de corte efetivo.

| TCH (t/ha) | Videal​ (km/h) | RMChora​ (t/h) | De​ Encher 18t (m) | Tempo Enche (min) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 5,75 | 46,89 | 1.875 | 23,03 |
| 60 | 3,83 | 46,89 | 1.250 | 23,03 |
| 80 | 2,87 | 46,89 | 938 | 23,03 |
| 100 | 2,30 | 46,89 | 750 | 23,03 |
| 120 | 1,92 | 46,89 | 625 | 23,03 |

Diagnóstico: Com maior eficiência ($85\%$), a velocidade de cruzeiro diminui para manter a mesma entrega horária. Isso resulta em uma colheita mais suave, menor RPI (índice de perda) e maior preservação da soqueira.

🚜 1.2 CENÁRIO: MAXIMIZAÇÃO DE MOAGEM (Overclock de Frota)

Meta RMC: 800,0 t/dia | Tempo Efetivo: 15h | Eficiência ($Ef$): 75% | Largura ($L$): 2,40m

Simulação de aumento de demanda industrial exigindo mais de cada máquina.

| TCH (t/ha) | Videal​ (km/h) | RMChora​ (t/h) | De​ Encher 18t (m) | Tempo Enche (min) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 7,41 | 53,33 | 1.875 | 20,25 |
| 60 | 4,94 | 53,33 | 1.250 | 20,25 |
| 80 | 3,70 | 53,33 | 938 | 20,25 |
| 100 | 2,96 | 53,33 | 750 | 20,25 |
| 120 | 2,47 | 53,33 | 625 | 20,25 |

Diagnóstico: Para bater 800 t/dia, o $RMC_{hora}$ sobe para 53,33 t/h. O tempo de enchimento cai para 20 minutos. Isso exige que o Sincronismo (Patio) dos tratores seja revisado, pois a logística terá 3 minutos a menos por ciclo.

🚜 1.3 CENÁRIO: BAIXA EFICIÊNCIA (Gargalo Operacional)

Meta RMC: 703,3 t/dia | Tempo Efetivo: 15h | Eficiência ($Ef$): 65% | Largura ($L$): 2,40m

Simulação de operação com muitos tiros curtos, carreadores ruins ou falta de transbordo.

| TCH (t/ha) | Videal​ (km/h) | RMChora​ (t/h) | De​ Encher 18t (m) | Tempo Enche (min) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 7,51 | 46,89 | 1.875 | 23,03 |
| 60 | 5,01 | 46,89 | 1.250 | 23,03 |
| 80 | 3,76 | 46,89 | 938 | 23,03 |
| 100 | 3,01 | 46,89 | 750 | 23,03 |
| 120 | 2,50 | 46,89 | 625 | 23,03 |

Diagnóstico: Com eficiência baixa ($65\%$), a máquina precisa "correr" mais enquanto está cortando para compensar o tempo perdido parada ou manobrando. Isso aumenta o consumo de combustível e o risco de quebras mecânicas.

🧮 Equações Fundamentais Aplicadas (Gestão UMOE)

Para todos os cenários acima, as métricas de controle seguem o padrão de engenharia da unidade:

- A. Toneladas por Hora ($RMC_{hora}$): $\frac{\text{Meta Diária (t)}}{\text{Tempo Efetivo (h)}}$.

- B. Velocidade de Cruzeiro Ideal ($V_{ideal}$): $\frac{10 \cdot RMC_{hora}}{TCH \cdot L \cdot Ef}$.

- C. Eficiência Solinftec ($Ef$): $\frac{\text{Tempo em Processamento}}{\text{Tempo Total (Corte+Manobra+Espera)}}$.

- D. Distância para Encher ($D_e$): $\frac{\text{Capacidade (t)} \cdot 10.000}{TCH \cdot L}$.

Conclusão dos Cenários: O Cenário 1.1 (Alta Eficiência) é o mais rentável para a manutenção automotiva, pois permite atingir a meta com velocidades menores. Já o Cenário 1.2 prova que o limite da logística de transbordos de 18t é atingido quando a meta diária ultrapassa as 750 toneladas por máquina. 🧐🚜

🚜 2. DEMONSTRATIVO: TRATORES TRANSBORDO (Apoio Logístico)

Foco: Sincronismo entre Frente e Pátio | Capacidade: 18 toneladas

| Indicador | Parâmetro | Equação / Definição |
| --- | --- | --- |
| Vel. Carregado / Vazio | 8,0 / 11,0 km/h | Velocidades médias para tráfego seguro no canavial. |
| Raio Médio do Pátio | 1.000 m | Distância alvo para manter o sincronismo de 2 tratores. |
| Tempo de Basculamento | 5,0 min | Tempo fixo de manobra e descarga no Rodotrem. |
| Ciclo Total do Trator | 17,95 min | $T_{ciclo} = (Dist/V_c \cdot 60) + (Dist/V_v \cdot 60) + T_{basc}$. |
| Sincronismo (Patio) | 1,28 | $Ratio = T_{ench} \div T_{ciclo}$. Folga operacional de 28%. |

🧮 Equação de Sincronismo (Tratores)

- Sincronismo (Patio): $Ratio = \frac{\text{Tempo de Enchimento (min)}}{T_{ciclo} \text{ do Trator}}$. Se o valor for $\ge 1$, a logística suporta a colhedora sem paradas. No cenário atual (1,28), temos segurança total.

2.1 CENÁRIO: PÁTIO PRÓXIMO (Alta Performance Logística)

Distância Pátio: 600 m | Tempo Bascular: 4,0 min | Capacidade: 18 t

Ideal para áreas com carreadores bem planejados e pátios móveis frequentes.

| Velocidade (C/V) | Ciclo Total (min) | Tempo Enche (min) | Sincronismo (Patio) | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8,0 / 11,0 km/h | 11,77 | 23,03 | 1,96 | ELITE |

Diagnóstico: Com o pátio a 600 metros, o trator tem quase o dobro da velocidade necessária. Isso permite uma folga de 11,2 minutos por ciclo, reduzindo o desgaste do motor e o consumo de diesel, ou permitindo que 1 trator atenda a máquina em TCHs baixos.

🚜 2.2 CENÁRIO: PÁTIO DISTANTE (Gargalo de Campo)

Distância Pátio: 1.500 m | Tempo Bascular: 5,0 min | Capacidade: 18 t

Simulação de talhões longos ou áreas com restrição de manobra para caminhões.

| Velocidade (C/V) | Ciclo Total (min) | Tempo Enche (min) | Sincronismo (Patio) | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8,0 / 11,0 km/h | 24,43 | 23,03 | 0,94 | CRÍTICO |

Diagnóstico: Aqui o ciclo do trator supera o tempo de enchimento da colhedora. O Sincronismo (Patio) abaixo de 1.00 indica que a colhedora ficará parada esperando o trator voltar. Ação: Obrigatório o uso de 3 tratores nesta frente.

🚜 2.3 CENÁRIO: OPERAÇÃO COM PÁTIO LENTO (Dificuldade de Transbordo)

Distância Pátio: 1.000 m | Tempo Bascular: 8,0 min | Capacidade: 18 t

Simulação de pátios com solo instável ou caminhões com dificuldade de acoplamento.

| Velocidade (C/V) | Ciclo Total (min) | Tempo Enche (min) | Sincronismo (Patio) | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8,0 / 11,0 km/h | 20,95 | 23,03 | 1,10 | ATENÇÃO |

Diagnóstico: Embora o Sincronismo ainda seja positivo, a folga caiu para apenas 2 minutos. Qualquer manobra extra no campo ou redução de velocidade por buracos fará a colhedora parar. Exige monitoramento em tempo real via telemetria.

🧮 Equações Fundamentais Aplicadas (Gestão UMOE)

O controle de pátio utiliza a física do movimento para prever a necessidade de frota:

- A. Tempo de Ciclo ($T_{ciclo}$): $T_{carregado} + T_{vazio} + T_{bascular}$. Representa o "giro" completo do transbordo.

- B. Sincronismo (Patio): $\frac{\text{Tempo de Enchimento (min)}}{T_{ciclo} \text{ do Trator}}$. Se o valor for $< 1$, a logística é o gargalo.

- C. Velocidade Média Operacional: Fixada em 8 km/h (C) e 11 km/h (V) para equilibrar produtividade e custo de manutenção automotiva (CRM).

Conclusão dos Cenários: O Cenário 2.2 é o maior risco para a meta de 703,3 t/dia. Manter o raio do pátio sob controle (abaixo de 1.200m) é mais barato do que adicionar um 3º trator, que elevaria o custo de diesel e mão de obra em 50% por frente de corte. 🧐🚜

🚛 3. DEMONSTRATIVO: CAMINHÕES (CCT - Rodoviário)

Volume Total: 14.079,8 t/dia | Capacidade: 68t | Raio Médio: 27,65 km

| Indicador Rodoviário | Valor Meta | Equação / Definição |
| --- | --- | --- |
| Vel. Carregado / Vazio | 24 / 27 km/h | Médias reais de percurso usina x fazenda. |
| Tempo Carga / Descarga | 20 / 40 min | Tempos fixos de operação em campo e na indústria. |
| Viagens/Dia/Caminhão | 6,42 | $\frac{(1440 \text{ min} \cdot 0,85 \text{ Utiliz.})}{T_{ciclo\_rodoviário}}$. |
| Ton/Dia/Caminhão | 436,8 t | Viagens/Dia $\times$ 68t. |
| Frota de Linha | 33 unid. | $\text{Volume Total} \div \text{Ton/Dia/Caminhão}$. |
| Estoque (Sets) | 27 Usina / 12 Campo | Unidades de estoque para garantir moagem contínua. |

🧮 Equação de Transporte (Caminhões)

- Ciclo Rodoviário: $T_{ciclo} = T_{viagem\_carregado} + T_{viagem\_vazio} + T_{carga} + T_{descarga}$.

- Capacidade de Frota: $Qtd = \frac{\text{Demanda Diária (t)}}{\text{Viagens} \cdot \text{Capacidade (68t)}}$.

🏁 Conclusão Estratégica

A padronização do Sincronismo (Patio) em 1,28 para transbordos de 18t garante que a operação da UMOE em 2026 seja previsível e rentável. A colhedora dita o ritmo constante de 46,89 t/h, enquanto as logísticas de apoio e transporte são dimensionadas para absorver esse fluxo sem gerar tempo de espera de máquina. 🧐🚜