RELATÓRIO TÉCNICO OPERACIONAL: ESTRATÉGIA DE ELITE SAFRA 2026 – UMOE BIOENERGY

1. Engenharia de Colheita: Otimização de Colhedoras

A colheita mecanizada é o motor primário da produção sucroenergética e o marco zero da rentabilidade industrial. Na Safra 2026, a eficiência não será tolerante a variações empíricas; ela depende estritamente do controle rigoroso da velocidade de entrada de biomassa. Operar fora dos parâmetros técnicos estabelecidos não apenas degrada a soqueira, mas compromete todo o fluxo logístico subsequente.

Análise da Fórmula de Velocidade

A modelagem matemática da velocidade de cruzeiro é a ferramenta de controle para garantir que a entrada de cana na máquina seja constante, independentemente da densidade do campo:

V (km/h) = \frac{10 \cdot RMC_{hora}}{TCH \cdot L \cdot E_f}

Nesta equação, os parâmetros de engenharia são:

- RMC_{hora}: Rendimento de Máquina Combinado (toneladas por hora).

- L: Largura de colheita (2,40m para operação em duas linhas).

- E_f: Eficiência operacional (fator de aproveitamento do tempo).

- Fator 10: Coeficiente técnico para conversão de unidades.

Demonstração de Premissas Consolidadas

Para o planejamento estratégico de 2026, as premissas são imutáveis:

- RMC_{hora} de 46,89 t/h: Meta para atingir 703,3 t/dia em 15 horas de trabalho efetivo (padrão Solinftec).

- Largura (L) de 2,40m: Foco em colheita de 2 linhas de 1,20m.

- Eficiência (E_f) de 75%: Ajustada para um tiro médio de colheita de 380 metros.

Tabela de Velocidade de Cruzeiro vs. TCH

A tabela abaixo estabelece o padrão operacional para as 16 máquinas da frota. O descumprimento destas velocidades invalida o planejamento de custos:

| TCH (t/ha) | Velocidade Ideal (km/h) | Status de Carga / Observação Técnica |
| --- | --- | --- |
| 40,0 | 6,51 | Velocidade Limite (Risco ao corte de base) |
| 45,0 | 5,79 | Alta velocidade (Risco de impureza mineral) |
| 50,0 | 5,21 | Operação rápida |
| 55,0 | 4,74 | Faixa de transição |
| 60,0 | 4,34 | Velocidade de cruzeiro |
| 65,0 | 4,01 | Zona Ideal de Limpeza |
| 70,0 | 3,72 | Zona Ideal de Limpeza |
| 75,0 | 3,47 | Zona Ideal de Limpeza |
| 77,5 (Meta) | 3,36 | Ponto de Equilíbrio da Safra 2026 |
| 80,0 | 3,26 | Início de alta densidade (Redução de arraste) |
| 85,0 | 3,06 | Alta biomassa (Atenção ao elevador) |
| 90,0 | 2,89 | Alta biomassa (Risco de embuchamento) |
| 95,0 | 2,74 | Velocidade controlada (Máxima extração) |
| 100,0 | 2,60 | Canavial pesado (Foco em pureza vegetal) |
| 105,0 | 2,48 | Canavial pesado |
| 110,0 | 2,37 | Limite operacional para 2 linhas |
| 115,0 | 2,27 | Limite operacional para 2 linhas |
| 120,0 | 2,17 | Baixa velocidade (Máximo rendimento industrial) |

Diagnóstico de Qualidade e "Janela de Ouro"

A "Janela de Ouro" operacional situa-se rigorosamente entre 65 e 80 t/ha, onde as velocidades de 3,2 a 4,0 km/h permitem que os extratores operem em sua curva de eficiência máxima. O cumprimento da meta de 3,36 km/h no TCH médio é um requisito inegociável para garantir que a impureza vegetal não ultrapasse os 77,5 kg/t e para evitar o arrancamento de soqueira, protegendo o patrimônio biológico da UMOE.

Transição: A cadência estabilizada da colhedora é o que permite ao próximo elo, o transbordo, operar com previsibilidade e sincronismo.

--------------------------------------------------------------------------------

2. Engenharia de Transbordo: Sincronismo e Logística de Pátio

O transbordo é o pulmão da operação. Sua missão técnica é garantir o "tempo de espera de caixa zero", eliminando a ociosidade da colhedora. Se o transbordo falha, o motor primário da usina para.

O Axioma do Tempo de Enchimento (T_{ench})

Diferente de safras anteriores, em 2026 o tempo de enchimento é uma constante logística. Como o operador ajusta a velocidade para manter a entrada de 46,89 t/h, o tempo para preencher as 22 toneladas do transbordo é fixo:

T_{ench} \text{ (min)} = \left( \frac{22 \text{ t}}{46,89 \text{ t/h}} \right) \times 60 = \mathbf{28,15 \text{ min}}

Regra de Ouro do Sincronismo

Para a manutenção da eficiência, o ciclo total do trator (T_{ciclo}) deve ser menor ou igual ao tempo de enchimento. O indicador de Sincronismo de Pátio deve ser \ge 1,0, preferencialmente mantendo uma folga de segurança de 20% (\ge 1,20).

Análise Comparativa de Distâncias

A degradação do sincronismo é diretamente proporcional à distância do pátio de transbordo:

| Distância Pátio (m) | Ciclo Total | Sincronismo (Patio) | Status Operacional |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.000 m | 15,45 min | 1,82 | Seguro |
| 1.500 m | 21,93 min | 1,28 | Atenção |
| 2.000 m | 28,41 min | 0,99 | Crítico (Gargalo) |

Dimensionamento de Frota de Apoio

A configuração de 2 tratores por colhedora é técnica e economicamente eficiente para distâncias de até 1.500m. Acima deste raio, o sistema entra em colapso logístico ("starvation"), onde a colhedora é forçada a parar, destruindo a meta de RMC_{hora}. O sincronismo de 1,82 em 1.000m oferece a resiliência necessária para absorver pequenas instabilidades de campo.

Transição: Uma vez que o transbordo garante a fluidez no campo, a eficiência agora depende do escoamento rodoviário e do giro rápido dos ativos de linha.

--------------------------------------------------------------------------------

3. Logística de Transporte: Engenharia Rodoviária e Fluxo de Linha

O transporte rodoviário é o garantidor da moagem. Sua função é converter o volume colhido em fluxo industrial contínuo, focando na diluição de custos fixos através da máxima utilização dos ativos.

Modelagem do Ciclo de Transporte

O dimensionamento da frota é regido por equações que consideram o tempo em movimento e o tempo em pátio:

Ciclo de Transporte (T_{ciclo}): T_{ciclo} \text{ (min)} = \left( \frac{D}{V_c} \cdot 60 \right) + \left( \frac{D}{V_v} \cdot 60 \right) + T_{carga} + T_{patio}

Capacidade de Transporte Diária (C_t): C_t \text{ (t/dia)} = \left( \frac{1440 \text{ min} \cdot E_f}{T_{ciclo}} \right) \cdot Cap

Nota: Para o transporte, considera-se uma Eficiência/Utilização (E_f) de 85% e capacidade (Cap) de 68 t.

Defesa do Sistema "Bate-Volta" e Pulmão

A estratégia da UMOE foca na otimização do cavalo mecânico (ativo de alto custo). Através do uso de Caminhões Escravos e do Estoque sobre Rodas, reduzimos o T_{patio} de 120 para 40 minutos. O desengate imediato de conjuntos carregados e o engate de vazios permite que o caminhão de linha retorne ao campo sem aguardar o tempo de descarregamento no Hilo.

Simulação Financeira de Cenários

Inconsistências no fluxo de pátio ou na infraestrutura viária corroem a margem operacional de forma agressiva:

| Indicador | Cenário 1 (Meta) | Cenário 2 (+Pátio) | Cenário 3 (Crítico) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tempo de Pátio (T_{patio}) | 40 min | 60 min | 60 min |
| Vel. Carregado (V_c) | 24 km/h | 24 km/h | 19,4 km/h |
| Viagens/Caminhão/Dia | 6,42 | 5,81 | 5,39 |
| Custo Diário Frota | R$ 112.000 | R$ 126.000 | R$ 133.000 |

Análise Analítica: A degradação das vias (Cenário 3) compromete a disponibilidade física dos ativos e, somada à ineficiência de pátio, gera um prejuízo de R 21.000 por dia**. Em uma safra completa, essa ineficiência representa um risco superior a **R 2,8 milhões.

Transição: A integração absoluta destes parâmetros é o que define o sucesso da Safra 2026.

--------------------------------------------------------------------------------

4. Unificação Operacional e Veredito Safra 2026

A Safra 2026 não admite falhas isoladas. Colheita, transbordo e transporte formam um ecossistema onde a velocidade média de 24 km/h rodoviário é o pilar de sustentação financeira para as 14.079,8 toneladas diárias projetadas.

Consolidação de Recursos (Dashboard Final)

Para sustentar a operação de Elite, a frota está dimensionada da seguinte forma:

| Recurso | Quantidade / Valor |
| --- | --- |
| Volume Total Projetado | 14.079,8 t/dia |
| Colhedoras Operacionais | 16 unidades |
| Tratores CCT (Transbordo) | 32 unidades |
| Caminhões de Linha | 32 unidades |
| Caminhões Escravos (Usina) | 3 unidades |
| Total de Conjuntos Rodotrem | 71 Unidades |
| Detalhamento dos Conjuntos: | 32 Linha + 12 Campo + 27 Pulmão Usina |

Análise de Autonomia e Segurança

O pulmão estratégico de 27 conjuntos (Estoque sobre Rodas) provê 3,13 horas de moagem garantida. Este volume é o seguro operacional contra interrupções no campo ou bloqueios logísticos, garantindo que a indústria nunca sofra com a falta de alimentação.

Recomendações de "Elite"

Para assegurar a viabilidade financeira e operacional, a liderança deve tratar como prioridade máxima:

- Manutenção Pró-ativa de Estradas: É o pilar de sustentação para garantir os 24 km/h. A negligência neste ponto implica em perda direta de R$ 7.000/dia apenas em velocidade.

- Rigor na Telemetria: Monitorar o tempo de pátio para não exceder os 40 minutos e a velocidade de colheita para manter o "Ponto de Equilíbrio" de 3,36 km/h.

- Disciplina de Execução: A estratégia de 2026 é tecnicamente blindada, mas depende da disciplina dos operadores em respeitar a "Janela de Ouro" para evitar o prejuízo acumulado de R$ 2,8 milhões/safra.

--------------------------------------------------------------------------------

Visual e Branding (Placeholder: Inserir Logotipo UMOE BIOENERGY) (Placeholder: Imagem de Colhedora em operação em duas linhas) (Placeholder: Imagem de Comboio de Transbordo em pátio de 1km) (Placeholder: Imagem de Rodotrem em estrada com manutenção de excelência)