RELATÓRIO TÉCNICO: ENGENHARIA COLHEITA COLHEDORAS SAFRA 2026.

1. Memorial de Cálculo e Fórmula Operacional

A velocidade ideal ($V$) é a variável que o operador deve controlar para garantir que a entrada de cana na máquina seja exatamente a necessária para bater a meta horária, sem sobrecarregar o sistema de limpeza ou o elevador.

A Fórmula:

$$V \text{ (km/h)} = \frac{10 \cdot RMC_{hora}}{TCH \cdot L \cdot E_f}$$

Premissas Consolidadas:

- $RMC_{hora}$: $46,89 \text{ t/h}$ (Calculado sobre 703,3 t/dia em 15h de trabalho efetivo Solinftec).

- $L$ (Largura): $2,40 \text{ m}$ (Colheita de 2 linhas de 1,20 m).

- $E_f$ (Eficiência): $75\%$ (Eficiência ajustada para tiro médio de 380 metros).

- Fator 10: Coeficiente de conversão de unidades ($m$, $t/ha$, $t/h$ para $km/h$).

📊 2. Tabela de Velocidade de Cruzeiro Ideal vs. TCH (Espaçamento 2,40m)

Abaixo, a escala de velocidade para entregar 703,3 t/dia, variando conforme a densidade do canavial:

| TCH (t/ha) | Velocidade Ideal (km/h) | Status de Carga / Observação Técnica |
| --- | --- | --- |
| 40,0 | 6,51 | Velocidade Limite (Atenção ao corte de base) |
| 45,0 | 5,79 | Alta velocidade (Risco de impureza mineral) |
| 50,0 | 5,21 | Operação rápida (Manter foco na direção) |
| 55,0 | 4,74 | Faixa de transição |
| 60,0 | 4,34 | Velocidade de cruzeiro para baixa produtividade |
| 65,0 | 4,01 | Zona Ideal de Limpeza |
| 70,0 | 3,72 | Zona Ideal de Limpeza |
| 75,0 | 3,47 | Zona Ideal de Limpeza |
| 77,5 (Meta) | 3,36 | Ponto de Equilíbrio da Safra 2026 |
| 80,0 | 3,26 | Início de alta densidade (Redução de arraste) |
| 85,0 | 3,06 | Alta biomassa (Atenção ao elevador) |
| 90,0 | 2,89 | Alta biomassa (Risco de embuchamento) |
| 95,0 | 2,74 | Velocidade controlada (Máxima extração) |
| 100,0 | 2,60 | Canavial pesado (Foco em pureza vegetal) |
| 105,0 | 2,48 | Canavial pesado |
| 110,0 | 2,37 | Limite operacional para 2 linhas |
| 115,0 | 2,27 | Limite operacional para 2 linhas |
| 120,0 | 2,17 | Baixa velocidade (Máximo rendimento industrial) |

🧠 3. Diagnóstico do Consultor: Sincronismo e Qualidade

- A "Janela de Ouro": Observe que entre 65 e 80 t/ha, as velocidades situam-se entre 3,2 e 4,0 km/h. Esta é a faixa técnica ideal onde os extratores trabalham com máxima eficiência e o arrancamento de soqueira é minimizado.

- Impacto do Tiro de 380m: Com a eficiência de $75\%$, o operador tem menos pressão para "correr" para compensar manobras lentas. Isso permite manter a velocidade de 3,36 km/h no TCH médio, garantindo que a Impureza Vegetal não ultrapasse os 77,5 kg/t planejados.

- Logística de Transbordo: No TCH de 77,5 a 3,36 km/h, a máquina entrega uma carga de 22t a cada 120 metros. Em um tiro de 380m, isso exige que o transbordo esteja posicionado exatamente no local de troca para não derrubar a eficiência de 75% para 60%.

Conclusão: O ajuste da velocidade é a ferramenta de "ajuste fino" do lucro. Seguir esta tabela garante que as 16 máquinas operacionais entreguem o volume total de moagem com a qualidade de Elite exigida pela UMOE. 🧐🚜

Para garantir que a colhedora não pare por falta de transbordo (tempo de espera de caixa zero), o ciclo logístico dos tratores deve ser menor ou igual ao tempo que a colhedora leva para encher um transbordo.

Abaixo, apresento o memorial de cálculo, as fórmulas e os parâmetros ideais para o pátio de transbordamento a 1.000 metros das colhedoras.

🧮 1. Fórmulas Matemáticas do Ciclo Logístico

O equilíbrio entre o corte e o transporte é definido pela equação de Sincronismo Operacional:

A. Tempo de Enchimento ($T_{ench}$)

Tempo que a colhedora leva para processar as 22 toneladas do transbordo.

$$T_{ench} \text{ (min)} = \frac{Capacidade \text{ (t)}}{RMC_{hora} \text{ (t/h)}} \times 60$$

Para a UMOE (RMC 703,3t em 15h): $T_{ench} = \frac{22}{46,89} \times 60 \approx \mathbf{28,15 \text{ min}}$.

A Fórmula do Tempo de Enchimento ($T_{ench}$)

A fórmula relaciona a capacidade de carga do transbordo com a produtividade horária real da colhedora:

$$T_{ench} \text{ (min)} = \left( \frac{\text{Capacidade do Transbordo (t)}}{RMC_{hora} \text{ (t/h)}} \right) \times 60$$

📝 2. Passo a Passo do Cálculo (Premissas UMOE 2026)

Passo 1: Calcular a Produtividade Horária ($RMC_{hora}$)

Para entregar a meta diária em uma janela de 15 horas efetivas (conforme definido no plano):

- Meta Diária ($RMC_{dia}$): $703,3 \text{ t}$

- Horas Efetivas: $15 \text{ h}$

$$RMC_{hora} = \frac{703,3}{15} = \mathbf{46,8867 \text{ t/h}}$$

Passo 2: Aplicar a Capacidade do Transbordo

O transbordo padrão da frota possui capacidade de 22 toneladas:

- Capacidade ($Cap$): $22 \text{ t}$

Passo 3: Calcular o Tempo em Minutos

$$T_{ench} = \left( \frac{22}{46,8867} \right) \times 60$$

$$T_{ench} = 0,4692 \times 60$$

$$T_{ench} = \mathbf{28,15 \text{ minutos}}$$

🧠 3. Por que o Tempo Enche é constante independentemente do TCH?

No seu plano de 2026, definimos que o operador deve ajustar a Velocidade de Cruzeiro de acordo com o TCH para manter sempre a mesma entrada de cana na máquina (46,89 t/h).

- Se o TCH é baixo (40 t/ha): A colhedora corre mais (6,51 km/h) para processar 46,89 t/h.

- Se o TCH é alto (120 t/ha): A colhedora anda devagar (2,17 km/h) para processar os mesmos 46,89 t/h.

Como a vazão de cana que entra na colhedora é mantida fixa em 46,89 t/h para bater a meta, o transbordo de 22t levará sempre 28,15 minutos para encher.

RELATÓRIO TÉCNICO: ENGENHARIA LOGÍSTICA TRATORES TRANSBORDOS SAFRA 2026

🧮 1. Fórmulas Matemáticas do Ciclo Logístico

O sucesso da operação "CCTA 2026" baseia-se no equilíbrio perfeito entre o corte e o transporte.

A. Tempo de Enchimento ($T_{ench}$)

Determina a janela de tempo que a logística tem para processar a carga sem parar a colhedora.

$$T_{ench} \text{ (min)} = \left( \frac{\text{Capacidade Transbordo (t)}}{RMC_{hora} \text{ (t/h)}} \right) \times 60$$

B. Ciclo de Transporte ($T_{ciclo}$)

Soma dos tempos de deslocamento e operação no pátio.

$$T_{ciclo} \text{ (min)} = T_{carregado} + T_{bascular} + T_{vazio}$$

$$T_{movimento} \text{ (min)} = \left( \frac{\text{Distância (km)}}{\text{Velocidade (km/h)}} \right) \times 60$$

C. Sincronismo (Patio)

Razão de eficiência que define a folga ou o gargalo do sistema.

$$Sincronismo \text{ (Patio)} = \frac{T_{ench}}{T_{ciclo}}$$

D. Condição de Não Parada (Regra de Ouro)

Para operar com apenas 2 tratores por colhedora (1 cortando e 1 em trânsito), a condição obrigatória é:

$$\mathbf{T_{ciclo} \le T_{ench}} \quad \text{ou} \quad \mathbf{Sincronismo \ge 1,0}$$

📝 2. Passo a Passo do Cálculo (Premissas UMOE 2026)

- Meta de Produção: Definida em $703,3 \text{ t/dia}$ por máquina operacional.

- Janela Efetiva (Solinftec): Definida em $15 \text{ horas}$ (considerando tempos de corte + manobra).

- RMC Horário: Cálculo da cadência necessária: $703,3 / 15 = \mathbf{46,89 \text{ t/h}}$.

- Tempo de Enchimento: Para um transbordo de $22 \text{ t}$: $(22 / 46,89) \times 60 = \mathbf{28,15 \text{ min}}$.

- Velocidades do Trator: Ajustadas para preservação de ativos: $8 \text{ km/h}$ carregado e $11 \text{ km/h}$ vazio.

- Tempo de Pátio: Bascular e manobrar no caminhão estimado em $2,5 \text{ min}$.

🧠 3. Por que o Tempo Enche é constante independentemente do TCH?

No planejamento estratégico da UMOE para 2026, o $RMC_{hora}$ (46,89 t/h) é a nossa meta fixa.

- Para manter essa vazão constante, o operador ajusta a Velocidade de Cruzeiro da colhedora: se o TCH é baixo, ele acelera; se o TCH é alto, ele reduz.

- Como a quantidade de cana que entra no elevador por minuto é mantida estável para bater a meta, o tempo para preencher as 22 toneladas do transbordo não muda. Isso permite que o comboio logístico (tratores) tenha um ritmo previsível e padronizado.

📊 4. DEMONSTRATIVO COMPARATIVO DE LOGÍSTICA (1km vs 1,5km vs 2km)

Análise do impacto da distância do pátio no ciclo de 15,45 min a 28,41 min.

| Distância Pátio (m) | T. Carregado | T. Vazio | Ciclo Total | Sincronismo (Patio) | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.000 m (1,0 km) | $7,50 \text{ min}$ | $5,45 \text{ min}$ | $15,45 \text{ min}$ | 1,82 | Seguro |
| 1.500 m (1,5 km) | $11,25 \text{ min}$ | $8,18 \text{ min}$ | $21,93 \text{ min}$ | 1,28 | Atenção |
| 2.000 m (2,0 km) | $15,00 \text{ min}$ | $10,91 \text{ min}$ | $28,41 \text{ min}$ | 0,99 | Crítico |

🔍 5. Diagnóstico e Dimensionamento de Frota

- Diagnóstico e Sincronismo Ideal: O Sincronismo (Patio) ideal deve ser $\ge 1,20$. Isso garante uma folga operacional de pelo menos 20% para absorver imprevistos.

- Dimensionamento: * Em 1.000m, a frota de 2 tratores por colhedora é altamente eficiente.

  - Em 2.000m, o tempo de ciclo supera o de enchimento ($28,41 > 28,15$). É necessário 3 tratores ou a colhedora terá paradas sistemáticas.

🚜 6. SINCRONISMO COM A COLHEDORA (ESPAÇAMENTO 2,40M) - CORRIGIDO

Meta: $703,3 \text{ t/dia}$ | Eficiência: $75\%$ | Largura: $2,40 \text{ m}$ | Pátio: $1,0 \text{ km}$

| TCH (t/ha) | V. Colhedora (km/h) | Dist. p/ Encher (m) | Tempo Enche (min) | Sincronismo (Patio) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 6,51 | 2.292 | 28,15 | 1,82 |
| 50 | 5,21 | 1.833 | 28,15 | 1,82 |
| 60 | 4,34 | 1.528 | 28,15 | 1,82 |
| 70 | 3,72 | 1.310 | 28,15 | 1,82 |
| 77,5 (Meta) | 3,36 | 1.183 | 28,15 | 1,82 |
| 90 | 2,89 | 1.019 | 28,15 | 1,82 |
| 100 | 2,60 | 917 | 28,15 | 1,82 |
| 110 | 2,37 | 833 | 28,15 | 1,82 |
| 120 | 2,17 | 764 | 28,15 | 1,82 |

💡 7. Interpretação Técnica e Memorial

- Interpretação Técnica do Sincronismo (Patio): Um ratio de 1,82 significa que a logística é 82% mais rápida que a colheita. O trator de apoio termina sua viagem ao pátio e retorna para a frente quando a colhedora ainda tem $12,7 \text{ min}$ de corte pela frente.

- Memorial de Cálculo e Interpretação: A velocidade de $3,36 \text{ km/h}$ no TCH meta é o "ponto de ouro". Ela protege a mecânica, garante a limpeza da cana e dá tempo para o trator manobrar com segurança a $8 \text{ km/h}$ carregado.

🏁 8. Conclusão Estratégica

O modelo logístico para 2026 é tecnicamente blindado para pátios de até 1,5 km. A estratégia de manter 16 máquinas operacionais produzindo $11.252 \text{ t/dia}$ totais é viável com 2 tratores por colhedora, desde que a disciplina de velocidade ($8/11 \text{ km/h}$) e o tempo de pátio ($2,5 \text{ min}$) sejam rigorosamente monitorados via telemetria.

Veredito: A UMOE está pronta para operar com nível de eficiência de Elite, trocando velocidade excessiva por sincronismo inteligente. 🧐🚜

RELATÓRIO TÉCNICO: ENGENHARIA LOGISTICA TRASNPORTES SAFRA 2026.

🧮 1. Fórmulas Matemáticas e Engenharia Logística

O dimensionamento da frota de transporte rodoviário baseia-se na estabilização do ciclo de viagem para absorver a moagem diária.

A. Ciclo de Transporte ($T_{ciclo}$)

Define o tempo total que um caminhão leva para realizar uma viagem completa.

$$T_{ciclo} \text{ (min)} = \left( \frac{D}{V_c} \cdot 60 \right) + \left( \frac{D}{V_v} \cdot 60 \right) + T_{carga} + T_{patio}$$

- $D$: Raio Médio ($27,65 \text{ km}$).

- $V_c$ / $V_v$: Velocidade Carregado e Vazio.

- $T_{carga}$: Tempo de engate no campo ($20 \text{ min}$).

- $T_{patio}$: Tempo de balança/desengate na usina ($40 \text{ ou } 60 \text{ min}$).

B. Capacidade de Transporte Diária ($C_t$)

Quantidade de cana que um caminhão entrega em 24h.

$$Viagens/Dia = \frac{1440 \text{ min} \cdot E_f}{T_{ciclo}}$$

$$C_t \text{ (t/dia)} = Viagens/Dia \cdot Cap$$

- $E_f$: Eficiência/Utilização ($85\%$).

- $Cap$: Capacidade do Rodotrem ($68 \text{ t}$).

C. Dimensionamento de Frota ($N_{c}$)

$$N_c = \frac{\text{Moagem Total Diária}}{C_t}$$

🚜 2. Justificativa Técnica: O Sistema Bate-Volta e Estoque sobre Rodas

O uso de Caminhões Escravos e Estoque sobre Rodas (Pulmão) justifica-se pelos seguintes ganhos:

- Redução de $T_{patio}$: Ao desengatar o conjunto carregado e engatar um vazio já disponível, o caminhão de linha reduz sua permanência na usina de $120 \text{ min}$ (tempo de descarregamento no Hilo) para apenas $40 \text{ min}$.

- Diluição de Custo Fixo: O cavalo mecânico é o ativo de maior custo (diesel/manutenção). Mantê-lo rodando enquanto os conjuntos (ativos mais baratos) esperam no pátio otimiza o capital investido.

- Segurança Industrial: O pulmão de 27 conjuntos na usina ($1.836 \text{ t}$) garante a moagem mesmo se houver um bloqueio total de estrada por até $3$ horas.

📊 3. SIMULAÇÃO DE CENÁRIOS (MATEMÁTICA FINANCEIRA)

Premissa Financeira: Custo estimado de operação (Diesel, Mão de Obra, Manutenção e Leasing) de $R\$\,3.500,00/\text{dia}$ por conjunto cavalo+carreta.

| Indicador | Cenário 1 (Meta) | Cenário 2 (+Pátio) | Cenário 3 (Crítico) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tempo de Pátio ($T_{patio}$) | $40 \text{ min}$ | $60 \text{ min}$ | $60 \text{ min}$ |
| Vel. Carregado ($V_c$) | $24 \text{ km/h}$ | $24 \text{ km/h}$ | $19,4 \text{ km/h}$ |
| Ciclo Total ($T_{ciclo}$) | $190 \text{ min}$ | $210 \text{ min}$ | $227 \text{ min}$ |
| Viagens/Caminhão/Dia | $6,42$ | $5,81$ | $5,39$ |
| Frota Necessária (Caminhões) | $32$ | $36$ | $38$ |
| Conjuntos Totais (Frota) | $71$ | $75$ | $77$ |
| Custo Diário Frota | $R\$\,112.000$ | $R\$\,126.000$ | $R\$\,133.000$ |

Análise Financeira do Desvio:

- Impacto do Pátio (C1 $\to$ C2): Um atraso de apenas 20 minutos no fluxo da usina exige 4 caminhões extras, gerando um gasto adicional de $R\$\,14.000$ por dia ($R\$\,2,8$ milhões por safra).

- Impacto da Velocidade (C2 $\to$ C3): A queda de velocidade para $19,4 \text{ km/h}$ (devido a estradas ruins) exige mais 2 caminhões, elevando o prejuízo em mais $R\$\,7.000/\text{dia}$.

📝 4. RELATÓRIO OPERACIONAL COMPLETO (SESSÃO FINAL)

- CAPACIDADE OPERACIONAL:

  - Volume Total: $14.079,8 \text{ t/dia}$ (Moagem Recorde).

  - Corte: 16 Colhedoras operando a $3,36 \text{ km/h}$ (75% Eficiência).

  - Transbordo: 32 Tratores CCT com Sincronismo (Patio) de $1,82$.

- DIMENSIONAMENTO DA LOGÍSTICA DE LINHA (META):

  - Caminhões de Linha: 32 Cavalos Mecânicos.

  - Caminhões Escravos (Usina): 3 Cavalos Mecânicos.

  - Conjuntos Rodotrem: 71 Unidades (32 Linha + 12 Campo + 27 Pulmão Usina).

- AUTONOMIA E SEGURANÇA:

  - O Estoque sobre Rodas de 27 conjuntos provê $3,13 \text{ horas}$ de moagem garantida sem a chegada de caminhões do campo.

🏁 CONCLUSÃO E DECISÃO PARA 2026

O plano Cenário 1 (Meta) é o caminho para a rentabilidade. Qualquer degradação no tempo de pátio industrial (subindo para 60 min) ou na conservação das estradas (derrubando a velocidade para 19,4 km/h) implicará em um aumento imediato de até $R\$\,21.000,00$ por dia no custo logístico.

Recomendação de Elite: Priorizar a manutenção de estradas para garantir $24 \text{ km/h}$ carregado e monitorar o tempo de pátio via telemetria para não ultrapassar os 40 minutos. O lucro de 2026 está no giro rápido da frota. 🧐🚜