DASHBOARD LOGÍSTICO: OPERAÇÃO SAFRA 2026 (RECALCULADO)

Foco: Eliminação da Ociosidade e Sincronismo JIT (Just-in-Time)

1. Diagnóstico de Gargalos: Onde a Eficiência se Perde

A análise técnica da Safra 2025 confirma que a UMOE possui frota suficiente, mas sua eficiência é "sequestrada" por gargalos de infraestrutura e fluxo.

- O "Vilão" da Indústria (Pátio): O tempo de 99,8 min em 2025 gerou 25.804 horas de frota parada. Isso equivale a ter quase 3 caminhões rodando 24h por dia apenas para cobrir a ineficiência da descarga.

- Gap de Velocidade (Logística): A média de 19,6 km/h indica problemas em estradas internas e tempos de manobra excessivos. Recuperar os 24 km/h libera um potencial represado de 126.000 toneladas/ano.

- Falta de Sincronismo: Picos de 2,5 horas de espera em Abril criam o falso diagnóstico de "falta de caminhão" no campo, quando o problema real é a retenção do ativo na indústria.

2. Recálculo de Performance (2025 Real vs. Projetado 2026)

| KPI Logístico | Real 2025 | Meta 2026 | Impacto do Recálculo |
| --- | --- | --- | --- |
| Tempo de Ciclo Pátio | 99,8 min | 40,0 min | Liberação de ~15.500 horas de frota/ano |
| Velocidade Média | 19,6 km/h | 24,0 km/h | Ganho de +4,4 km/h no giro de frota |
| RMC (Rendimento Máq.) | 606 t/maq | 703 t/maq | Escoamento garantido para alta extração |
| Raio Médio | 25,78 km | 27,89 km | Absorção do aumento de distância via giro |
| Ociosidade por Espera | 25.804 h | < 10.000 h | Redução drástica do custo fixo parado |

🧠 3. Estratégia de Ataque aos Gargalos

A. Destravamento do Pátio (Prioridade Zero)

- Ação: Automação do fluxo Balança-Hilo e gestão de janelas de chegada.

- Justificativa: Reduzir para 40 min elimina o "estoque de caminhões" na usina e devolve o ativo para o campo, servindo às colhedoras de 2 linhas.

B. Recuperação da Velocidade Média

- Ação: Investimento em manutenção de estradas críticas e otimização de rotas para o novo raio de 27,89 km.

- Justificativa: Sair de 19,6 km/h para 24 km/h é o que permite moer as 126.000 toneladas extras sem aumentar o número de cavalos mecânicos.

C. Sincronismo de Safra (Fim da "Falta de Caminhão")

- Ação: Torre de Controle com monitoramento de telemetria em tempo real para evitar picos de espera como os vistos em Abril/2025.

- Impacto: Garantir que o RMC de 703 t/maq não seja prejudicado por caminhões retidos no pátio.

💰 4. Matemática Financeira da Eficiência

| Gargalo Corrigido | Ganho Operacional | Impacto Financeiro (Est.) |
| --- | --- | --- |
| Redução de Ociosidade | ~15.000 horas recuperadas | R$ 2,2 Mi (Equivalente a frota própria) |
| Ganho de Velocidade | +126.000 t transportadas | Diluição de Custo Fixo/t |
| Consumo Diesel | Meta de 1,30 L/t (Campo) | R$ 1,6 Mi em economia direta |

🔚 Conclusão Executiva

Andrei, o diagnóstico é matemático: o pátio de 99,8 min é o maior ralo de dinheiro da logística atual. O Plano 2026 não pede "mais caminhões", mas sim "mais giro". Ao reduzir o pátio e aumentar a velocidade, a UMOE terá capacidade de sobra para suportar o novo raio de 27,89 km e bater o RMC de 703 t/maq, com um consumo de diesel otimizado em 1,30 L/t.

DASHBOARD LOGÍSTICO RECALCULADO: SAFRA 2026 (RAIO 27,89 KM)

Foco: Giro de Ativos e Destravamento de Capacidade Latente

1. Ciclo Total Estimado (Ajustado para Raio 27,89 km)

A redução da distância média em 2,11 km, somada à meta de velocidade, gera um ganho de tempo de deslocamento que potencializa a meta de recepção.

- Real 2025 (Projetado p/ 27,89 km): $252,6 \text{ min}$ (Reflexo dos 99,8 min de pátio e 19,6 km/h).

- Meta 2026 (Projetado p/ 27,89 km): $179,5 \text{ min}$ (Baseado em 40 min de pátio e 24 km/h).

- Ganho de Eficiência: $28,9\%$ de redução no tempo de ciclo total ($73,1 \text{ minutos}$ recuperados por viagem).

2. Viagens / Dia / Caminhão (Giro de Frota)

O tempo economizado no pátio e na rodagem permite que o mesmo caminhão execute quase duas viagens extras por dia, diluindo drasticamente o custo fixo do motorista e do cavalo mecânico.

- Real 2025 (Extrapolado): $4,9 \text{ viagens/dia}$.

- Meta 2026: $7,2 \text{ viagens/dia}$.

- Impacto: Um incremento de $2,3 \text{ viagens extras}$ por caminhão a cada 24 horas.

- Nota Técnica: Este giro é o que sustenta o RMC de $703 \text{ t/maq}$ no campo.

🧠 Diagnóstico e Decisão de Elite

- O Risco da Inércia: Se mantivermos o descarregamento de $99 \text{ min}$ e a velocidade de $19,6 \text{ km/h}$, mesmo no raio menor de 27,89 km, a capacidade total cairia para $2,3 \text{ Mi t}$, o que impediria a UMOE de processar as $2,77 \text{ Mi t}$ planejadas, gerando cana bisada e perda de TAH.

- Veredito : O ajuste do raio para 27,89 km é um facilitador, mas o sucesso financeiro depende exclusivamente da Velocidade (24 km/h) e do Pátio (40 min).

- Oportunidade: Com essa capacidade excedente (4,4 Mi t vs 2,7 Mi t), podemos trabalhar com uma frota mais enxuta ou reduzir turnos extras, baixando ainda mais o custo de R$/t de cana transportada.

1. Demonstrativo de Ciclo Corrigido (Raio 27,89 km)

A redução do raio de 30,0 km para 27,89 km devolve minutos preciosos ao ciclo, permitindo um giro de frota mais agressivo e seguro.

| Etapa do Ciclo | Premissa de Cálculo | Tempo Estimado (Min) | Status vs. Meta |
| --- | --- | --- | --- |
| Viagem Vazio | 27,89 km @ 30 km/h | 55,8 min | Eficiência Ganha |
| Tempo Carregamento | Meta Fixa (2 Linhas) | 20,0 min | Planejado |
| Viagem Carregado | 27,89 km @ 24 km/h | 69,7 min | Desafio Estrada |
| Descarregamento | Meta de Elite | 40,0 min | Foco Gargalo |
| CICLO TOTAL | Raio 27,89 km | 185,5 min | 3,09 Horas |

📈 2. Indicadores de Capacidade Operacional (Projeção 2026)

Com o ciclo reduzido para 185,5 minutos, os indicadores de produtividade por equipamento saltam significativamente:

- Viagens por Dia (24h @ 90% Disponibilidade): 7,0 Viagens

  - Cálculo: (1.440 min * 0,90) / 185,5 min

- Capacidade Diária por Caminhão: 469,0 Toneladas/Dia

  - Cálculo: 7,0 viagens * 67,0 ton/viagem

- Necessidade de Viagens Totais (Safra): 41.313 Viagens

  - Para transportar as 2.768.000 ton planejadas.

🔍 3. Diagnóstico de Impacto: O Ganho do Raio Menor

A redução de 2,11 km no raio médio (de 30 para 27,89) retira quase 10 minutos do ciclo total, o que no volume da safra é um "divisor de águas":

- Oportunidade de Giro: O ciclo de 3,09 horas permite que a frota suporte picos de moagem com mais facilidade. Enquanto o raio de 30 km exigia perfeição absoluta, o raio de 27,89 km oferece uma margem de manobra para lidar com variações de tráfego.

- Diesel (L/t): O menor percurso favorece diretamente a meta de 1,30 L/t (Colhedora + Tratores), pois reduz o tempo de esforço de tração carregado, diluindo o consumo pela tonelada transportada.

- Sincronismo RMC: Com 7 viagens/dia por caminhão, o escoamento no campo fica mais fluido, garantindo que as colhedoras de duas linhas atinjam os 703 t/maq sem interrupções por "falta de caixa".

🏁 4. Conclusão Técnica e Financeira

O cenário de Raio 27,89 km é o "ponto ideal" (sweet spot) para a operação da UMOE em 2026.

Ação Assertiva: Manter a meta de 40 minutos de pátio. Mesmo com o raio menor, se o pátio voltar aos 99 min de 2025, o ciclo sobe para 245 min, o que destruiria a capacidade da frota e inviabilizaria a moagem.

Conclusão de Elite: A operação está dimensionada com alta folga de produtividade. Isso permite à UMOE focar na Qualidade (ATR) e na Segurança, sem o desespero logístico de ciclos estrangulados.